[image: image1.png]* %

* % Kk

EBPOMMEWCKN CbO3

EBPOTEVCKM ®OH[ 3A
PEMMOHAINHO PA3BUTUE



            [image: image2.jpg]AbPXXABEH
DOOHA
3EMEAEAVE



                [image: image3.jpg]NPOrPAMA 3A

PA3BUTUE HA
CEACKUTE PAIOHU



                  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
I. Въведение:

          Безспорна е историческата роля на читалищата като центрове за съхранение и развитие на фолклорът, културата и музиката на отделните региони в страната, В конкретния случай, възложителят Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе е утвърден местен културен център и двигател на самодейността и съхраняването на фолклорните и други традиции в Родопите и конкретно в региона на гр. Чепеларе. Чрез изпълнението на поръчката ще се осигурят нови и ще се подновят част от старите, амортизирани активи на читалището, което от своя страна ще доведе до подобряване на условията за осъществяване на основните дейности и провеждането на нови мероприятия и културни събития. 
II. Обхват на услугата и конкретни дейности:

Предмет на настоящата обществена поръчка е закупуването на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на модулна сцена за ползване на открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на техническо оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;
Обособена позиция № 3: „Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за  нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;
Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“.
ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Общи изисквания за всички обособени позиции: 

При изпълнението на поръчката, избраните за изпълнител участници, в изпълнение на предвидените по всяка една от обособените позиции дейности следва да осъществят доставка, монтаж и/или инсталация на всички предвидени артикули, товаро-разтоварни работи до обекта, проверка и стартиране на доставяните активи и инструктаж на персонала, който предстои да я използва, сервиз и гаранционно обслужване за всеки един от доставяните активи. 


Място на доставка: мястото на доставка е НЧ „Родопска искра 1880“ с адрес гр. Чепеларе, ПК 4850 , ул. „Васил Дечев“ 25В.

Изисквания към изпълнение на предмета на обществената поръчка:

· Доставката на модулна сцена за ползване на открито, доставката на техническо оборудване и библиотечен софтуер и доставката и монтажът на мебели за вътрешно и външно обзавеждане да се извършват в срок съобразно техническото предложение на определения за Изпълнител.

· Обзавеждането и оборудването да се достави в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Обзавеждането да се монтира в съответните помещения.

· Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избрания за Изпълнител участник;

· Ако при доставката на обзавеждането и оборудването се открият неточности в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителят не ги приема. Изпълнителят е длъжен да изправи посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нередности/недостатъци и при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни повреди;

· При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и неупотребявано повреденото или некачествено изделие,  при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
Сроковете за изпълнение на дейностите, включени в настоящата поръчка са както следва:
· Срокът за доставка, монтаж и инсталация на предвиденото за доставка по поръчката обзавеждане и оборудване е в съответствие с предложението на избрания за изпълнител участник, но не повече от тридесет календарни дни от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора. Срокът за доставка се посочва от участниците в календарни дни и следва да бъде цяло число, като предложената му стойност не може да бъде по-малка от 1 /един/ календарен ден.

· Срокът за извършване на гаранционното обслужване и поддръжка на доставеното при изпълнение на настоящата поръчка обзавеждане и оборудване (гаранционен срок) е в съответствие с предложението на избрания за изпълнител участник, но не по-малко от една година за всеки от различните видове оборудване. Гаранционният срок се посочва в години. Ако предложеният гаранционен срок е различен от цяло число, то той следва да бъде посочен като десетично число, закръглено до втория знак след запетаята, като броят на месеците, надхвърлящи кръгъл брой години следва да бъде разделен на дванадесет. 

· Срокът за отстраняване на установен дефект/неизправност е времето, за което участниците предлагат да бъде отстранен установен/а дефект/неизправност или да бъде заменено неизправното оборудване. Срокът за отстраняване на дефект/неизправност започва да тече от момента на получаването на потвърждение от представител на избрания за изпълнител участник и е до отстраняване на установения/та дефект/неизправност. Срокът за отстраняване на дефект/неизправност  е в съответствие с предложението на избрания за изпълнител участник и се определя и посочва в календарни дни, но не може да бъде по-кратък от 1 /един/ календарен ден и по-дълъг от 10 /десет/ календарни дни, считано от момента на получаването на уведомление за установен дефект.  
      ВАЖНО! 

Участниците предлагат в своите технически предложения срок за доставка, гаранционен срок и срок за отстраняване на дефекти/неизправности в описаните по-горе мерни единици и в съответствие с приложените образци на документи към документацията за обществената поръчка. Ще бъдат отстранени предложения, в които който и да е от тези срокове е предложен в различна мерна единица или който и да е от предложените срокове за превишава или е по-кратък от посочените максимални или минимални срокове по поръчката.    
Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да спазват всички изисквания, предвидени в общите условия към Административния договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по проект 21/07/2/0/00396 „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, осъществяван с финансовата подкрепа по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

В обхвата на дейностите, които се очаква да бъдат извършени се включват: доставка на модулна сцена за ползване на открито, доставка на техническо оборудване и библиотечен софтуер и доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане със следните параметри:
А. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на модулна сцена за ползване на открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“:  

Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:

	№ 
	Наименование
	Характеристики на оборудването/обзавеждането
	Ед.   мярка
	Количество

	
	I. МОДУЛНА СЦЕНА -  ПОДИУМ
	Модули 40 бр. с размери 2 м на 1 м, с регулируеми крака в диапазон 60-
100 см. 

Товароносимост 500 кг/м2, водоустойчиво и противоплъзгащо покритие. С два броя стълби за подиум с парапет.
	
	

	1
	Плоскости за Подиум - модулен
	С габаритен размери 200/100 см, възможност за захват на телескопични крака, плоскост с дебелина минимум 18 мм, с водоустойчиво и противоплъзгащо покритие. Товароносимост 500 кг/м2.
	бр.
	40

	2
	Телескопични крака за подиум
	С възможност за плавно регулиране в диапазон 60- 100 см, с противоплъзгаща пета.

Алуминиеви крака с квадратен профил и тапи за платформи. Размери: 50х50х2мм
	бр.
	160

	3
	Скоби за укрепване на два съседни крака
	Към комплекта 
	бр.
	80

	4
	Адаптер за обединяване на два подиума
	Към комплекта 
	бр.
	130

	5
	Стълба за подиум с парапет
	Стоманена стълба с черно прахово покритие за платформи, изградена от модули с възходяща височина, които се монтират един към друг за постигане на различни нива. Широчина на стъпалото: 100см, дълбочина на стъпалото: 30см. Височината на модулите може да нараства с по 20см или 16 2/3см
	бр.
	2

	6
	Покрив за сцена
	С покривало от водонепропусклив материал 850/1050 см, с осигурена възможност за повдигане на конструкцията и регулиране на светлата височина, в комплект е поддържащи греди, телфери и колички за повдигане, осигурителни въжета. С възможност за нивелиране.

Характеристики:

Изключително здрав PVC материал с дебелина 650 г/м2, покрит със специален UV-защитен слой, който го предпазва от атмосферните вляния, слънчевото лъчение и негативните ефекти от препаратите за поддръжка на водата, като по този начин забавя износването му.                                 
	бр.
	1


Изисквания към модулната сцена за ползване на открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе:

· Всички елементи на модулната сцена да бъдат нови и неупотребявани;

· Елементите, предназначени за ползване на открито да бъдат съобразени с външната среда, атмосферните влияния, слънчевото лъчение и др.

Б. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на техническо оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“: 

Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:

	№ 
	Наименование
	Характеристики на оборудването/обзавеждането
	Ед. мярка
	Количество

	
	1. ОЗВУЧИТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА СЦЕНАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
	
	
	

	1
	Активна озвучителна колона
	Двулентова активна озвучителна колона, с вграден усилвател с минимум мощност  LF / HF : 780/160 W RMS. Честотна характеристика   52 Hz-19 kHz,   Основен говорител - минимум 12 ", високочестотен драйвер - минимум 1 ".  Корпус от полипропилен, XLR конектори, максимално тегло на колоната  16,5 кг. 

(Честотна характеристика / Frequency Response 52– 19 000 Hz ( -10 dB)

Мощност AES / Power Capacity AES ( low, mid, high): 450 W/ / 40 W

Музикална мощност / Program Power ( low, mid, high): 900 W/ / 80 W

Пикова мощност / Peak Power ( low, mid, high): 1800 W/ / 160 W

Чувствителност / Sensitivity 1W/1m: 
100 dB

Максимално звуково налягане пик / Max. SPL peak:  132.5 dB

Насоченост (хор. х верт.) / Dispersion (HxV): 
90° x 75°)

Честота на кросовъра / Crossover Frequency: 3500 Hz

Импеданс / Impedance: 8 Ohm

Конектори / Connectors: 2 x XLR)
	бр.
	4

	2
	Активна озвучителна колона
	Двулентова активна озвучителна колона , вграден усилвател с минимум мощност  LF / HF : 780/160 W RMS. Честотна характеристика   44 Hz-19 kHz,   Основен говорител - минимум 15 ", високочестотен драйвер - минимум 1 ".  Корпус от полипропилен, XLR конектори, максимално тегло на колоната  20,5 кг.

Говорители: Нискочестотен: 1 брой х 15" (38 см)

Импеданс / Impedance: 8 Ohm

Чувствителност: 95 dB/W/m

Вградени дръжки за пренасяне

Размери (Ш/В/Д): мин 400 х 680 х 370 мм

Говорители:

Нискочестотен: 1 брой х 15" (38 см) 

Високочестотен: 1 брой тип пиезо 
	бр.
	8

	3
	Активен суббас
	С вграден усилвател с минимум мощност  1100 W RMS. Честотна характеристика  40 Hz-115 Hz,    Говорител - минимум 18 ", максимално тегло на колоната 43,5 кг

Тип: 18" басова тонколона

Материал на корпуса / Enclosure Material: мин. 18 mm шперплат / plywood

Покритие / Finish: полиуретан / Polyurethane coating

Размери ( В х Ш х Д) / Dimensions (H x W x D): мин. 550 x 545 x 665 mm
	бр.
	2

	4
	Цифров звуков процесор (сплитер)
	За коректна работа озвучителната система  мин. 2 входа и мин. 6 изхода: 

220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Консумация на енергия/ Power Consumption: 14 W

Честотен отговор/ Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz

Честота на семплиране/ Sampling Frequency: 48 kHz

Динамичен обхват/ Dynamic Range: 90 dB or more (IHF-A weighted)

Distortion: 0.03 % or less, 1 kHz, -10 dB(*4) input, 0 dB(*4) output (20 Hz - 20 kHz BPF)

Bus Line: Моно канал × 2, Стерео канал × 1

AD конвертор:
24 бита

DA конвертор:
 24 бита

Feedback Suppression Функция

Автоматична Clipguard Функция

Автоматична Mute функция

Input индикатор за ниво: 2-цветен LED индикатор: Зелен (за подходящо ниво) / червено (за пиково ниво)

Output индикатор за ниво: 2-цветен LED индикатор: Зелен (за подходящо ниво) / червено (за пиково ниво)
	бр.
	1

	5
	Цифров пулт за управление на озвучителна система
	Цифров пулт с минимум 14 входа, минимум 3 стерео входа, USB вход, интегриран цветен тъч дисплей: 

Входни канали – моно - XLR или 1/4" jack 

Вход за микрофон 14 входа, симетричен, дискретен, 20 Hz -20 kHz

Еквивалентен входен шум:

-129dB при 150 ohm изходно съпротивление на източника

-131dB при 50 ohm изходно съпротивление на източника

-134dB при накъсо съединен вход

Честотна лента: 10Hz до 60kHz ±3dB

Еквалайзер:

Двоен - 7 полюсен - 10 Hz – 120 kHz

Входни канали – стерео

Несиметричен линеен вход

Честотна лента: 10Hz до 60kHz ±3dB

Основна смесителна секция:

Изходи - XLR или 1/4" jack 

Изход за слушалки: 1/4" TRS конектор с изходно ниво +19 dBu

Максимално изходно ниво: +22dBu – несиметричен

Максимално входно ниво на AUX – входа: +22dBu – несиметричен

Максимално изходно ниво на контролния изход: +22dBu – несиметричен

Динамичен обхват (SNR): 85dB
	бр.
	1

	6
	Безжичен приемник
	Безжичен UHF микрофонен приемник:

PLL технология и 46 избираеми UHF канала;

- Честотен обхват: 673 - 697.975 Mhz;

- Двойна верига за подтискане на шума;

- Балансиран изход с XLR/канон и небалансиран изход с 6,3mm моно жак;

- Капсул с насочена характеристика;

- Високо ефективен с нисък разход на енергия;

- Работно разстояние до 100 метра;

- Възможност за презареждаща батерия за микрофона.
	бр.
	5

	7
	Безжичен микрофон
	Безжичен UHF ръчен микрофон, съвместим с безжичния приемник:

От до 100м обхват и шумоподтискане

6.3мм жак смесен изход за сигнална трансмисия на външни аудио устройства
	бр.
	5

	8
	Безжичен трансмитер
	Безжичен UHF трансмитер, съвместим с хедсет микрофон и приемник:

Връзки на приемника: 2 x XLR изход за микрофон (балансиран), 1 x 6.3mm жак изход (небалансиран)

Връзки на джобния трансмитер: 1 x 3.5mm жак вход за микрофон

Оперативна честота: 863-865 MHz

Честота: 50 Hz - 18 kHz (+/- 3dB)

Съотношение сигнал към шум:> 85 dB

Регулируем входен режим: микрофон за глава или лавалентен микрофон

Контрол за сила на звука

Захранване на джобния трансмитер: 2 x AA батерии

Захранване на приемника: DC 13-15V, 300-500MA
	бр.
	3

	9
	Хедсет микрофон
	Хедсет микрофон, съвместим е безжичния трансмитер:

Приемник:

Фиксирана честота в обхвата: 580-870 MHz

Честотен обхват: 70-15000 Hz

Съотношение сигнал / шум> 100 db

Динамичният обхват на> 92 db

Изход : 1/4 Jack

Предавател:

Фиксирана честота  в обхвата: 580-870 MHz

Съотношението сигнал / шум> 101 db

Захранване: 2 х 1.5 V (AA) батерии

Непрекъснат живот на батерията> 8 часа
	бр.
	3

	10
	Стойка за микрофон
	Метална, с чупешо рамо, тринога:

Размери: 

Дължина на основата: 0.90 метра

Дължина на рамото за микрофон: 0.70 метра
	бр.
	5

	11
	Микрофон
	Стационарен динамичен микрофон:

Честотна характеристика 90-16,000 Hz 

Open Circuit Sensitivity –55 dB (1.7 mV) re 1V at 1 Pa 

Impedance 300 ohms 

Размери мин. 170.0 mm (6.69") long, 

53.7 mm (2.11") diameter 

Изходен Конектор Integral 3-pin XLRM-type
	бр.
	3

	12
	Кабел за озвучителни тела
	2x2,5

Параметри: Размер на проводника: 2 x 1,50 mm2 Номинална температура: -20 / 70 °C при фиксирана инсталация Номинална температура: 300 / 300 V Прокарване на проводници: 48 x 0,200 mm Материал на проводника: Spiral pure red copper electrolytic refined. 101% IACS проводимост Диаметър на жилото: 0,193 ± 0,005 mm
	л. м.
	300

	13
	Кабел микрофонен
	Микрофонен Кабел За Сцена, Студио

Composition: 2 x 0.22mm2  28 x 0.10mm bare copper 

Resistance: 85 Ohm/km
	л. м.
	100

	14
	Комплект конектори
	За озвучнтелната система и микрофони:

Съгласно спесификациите на озвучителната система и микрофоните
	бр.
	15

	
	II. ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА СЦЕНАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
	
	
	

	1
	Осветително тяло с асиметрично светлоразпределение
	За сценично осветление с халогенни нажежаеми лампи 1000 w. е асиметрично светлоразпределение:

Мощност: 1000W

Оптика
: анодизиран и полиран 99.85 чист алуминий

Светлоразпределение: асиметрично

Баласт: включен

Ел напрежение: 380V

Клас защита: I

Степен защита
: IP65, IK10
	бр.
	6

	2
	Осветително тяло със симетрично светлоразпределение
	За сценично осветление, с халогенни нажежаеми лампи 1000 W, със симетрично светлоразпределение:

Мощност: 1000W

Оптика: анодизиран и полиран 99.85 чист алуминий

Светлоразпределение: симетрично

Баласт: включен

Ел напрежение: 380V

Клас защита: I

Степен защита: IP65, IK10
	бр.
	6

	3
	Френолов прожектор за сценично осветление
	С халогенни нажежаеми лампи 1000 W:

Оптика:

PC / Fresnel / Optical Ø 150 мм обектив.

Настройка на фокуса посредством безконечен винт - от 10° до 64° (за SCENA 1000 S PC), от 12° до 53° (за SCENA 1000 S FR) и от 13° до 56° (за SCENA 1000 S OPT).

Сферичен рефлектор, полиран и обработен 99% алуминий.

Конструкция:

· Нова оптична група със специално изградени обективи.

· Изключително гладко и прецизно движение на държача на лампата на тройна релса.

· Нова защитна решетка на обектива.

· Скоба с кръгъл фланец + захващаща система, която гарантира перфектно сцепление и по-безопасна експлоатация.

· Предни и задни приспособления за обезопасяване.

· Здрав корпус със заоблени ръбове проектирани да издържат на всички натоварвания при продължителна употреба.

Захранване:

230V  50 / 60 Hz
	бр.
	6

	4
	Трифазен DMX димер
	С 6 изхода по 16 А управление по DMX 512:

Напрежение: AC 110-120V/60Hz, AC 220-240V / 50Hz

Контрол: Съвместим за DMX и аналогови входове

Захранващ ток: 6.3A / Канал и общо 16А макс.

Функции: Автоматичен chase  и авто паралелни функции

LED индикатори за контрол на нивото на изходния канал
	бр.
	3

	5
	Светлинен ефект въртяща глава
	36x18 W. шест в едно:

Връзки: 1 x XLR DMX вход, 1 x XLR DMX изход

Pan: 540°

Наклон: 220°

Ъгъл: 9°

Строб: 1 ~ 10 за секунда

DMX канали: 11

Избледняване (0-100%)

Ръчен фокус

Автоматична корекция на Pan/наклон

Контролен панел с LCD дисплей

Reset функция

Захранване: AC 220-240V, 50 Hz
	бр.
	6

	6
	Конвертор за управление на ефектно осветление
	USB към DMX конвектор:

· Конфигуриращи тайминги и frame rate

· Сигнализация LED

· Upgradeable firmware

· Поддръжка за всички 512 DMX канали

· Двойно буферирани канали, без повече трептене

· професионален 3 pole XLR конектор

· Активна защита срещу токови удари и при двата конектори

· Optoinsulated version available (Up to 1.5KV изолация)

· RDM Протокол съвместим*

· Stand-Alone режим*
	бр.
	1

	7
	Преносим компютър за управление на ефектно осветление
	Процесор: мин. 2Ghz

Видео карта: интегрирана

Оперативна памет: минимум 4 GB DDR3 1600 MHz

Твърд диск: минимум 500 GB
Външни портове: минимум 3 x USB порта, от които мин. 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 мрежов порт

Аудио: вградени говорители

Мрежова карта: 10/100/1000 NIC

Оптично устройство: DVD

Клавиатура: БДС кирилизация на клавиатурата от производителя. 

Мишка: от производителя, оптична, 2 бутона + Scroll, USB интерфейс. Драйвери: Драйверите за ОС Win да се поддържат и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя. СЕ маркировка.
	бр.
	1

	8
	Кабел за осветителни тела
	220 V

двойна PVC изолация , гъвкав кръгъл текстилен кабел с цветна декоративна оплетка
	л.м
	200

	9
	Кабел DMX за осветителни тела
	сечение 2 х 0.25мм и медна оплетка с памучни влакна, червен гъвкав кабел с двойна изолация и 2 цвята на основните проводници, XLR конектор
	л.м
	100

	10
	Обезопасителни въжета за осветителни тела
	Метални:

Стоманени въжета ф6 мм с различна дължина
	бр.
	12

	11
	Комплект конвектори за осветителна система
	Вградени в осветителното тяло
	бр.
	24

	
	III. ТЕХНИКА ЗА СЦЕНАТА НА ОТКРИТО
	
	
	

	1
	Професионален проектор {без обектив) 
	Технология : DLP (0.7" DMD)

Яркост (Lumens)  8000 normal / Eco = approx. 80% of normal mode

Поддържана резолюция

Native  XGA 1024 x 768

Maximum  WUXGA 1920 x 1200

Контраст  (up to)  2100:1

Вид на лампата  400W AC / 320W eco

живот на лампата   2000 часа

Диагонал на екрана   от  1.3 до  7.6m

Дистанция от екрана от  0.8 до  54.8m

Кейстон корекции  +/- 40° по хоризонтала, +/- 30° по вертикала , без обектив
	бр.
	1

	2
	Обектив за проектор 
	Обектив за проектор от Поз.1  с параметри  2.22-4.43:1 Zoom Lens (lens shift)

Предна прожекция

TR 2.20 – 4.45(16:10, 16:9)

TR 2.64 – 4.1 (4:3)
	бр.
	1

	3
	Куфар за съхранение и пренасяне на проектор и обектив
	Ударо и водо устоичив
	бр.
	1

	4
	Екран за прожектиране на открито
	Изработен от  специално платно, с бяло покритие, с минимални размери 7,80 х 5,20 м  пододящо за прожекции на открито. С възможност за механично разпъване на метална тръс конструкция . Комплект с монтажни компоненти, планки, скоби  и въжета.

Формат: 16:9

2 платна: Soft White§Retro

Рамка: Алуминий

Мин./ макс. височина: 508,2/608,2 см.

Флайт кейс


	бр.
	1

	5
	Двулентово озвучително тяло
	Тип „хорна" с 8 " коаксиален говорител, З00 W. Подходящо за ползване на открито.

3.5kHz до 30kHz

80 градуса разпръскване

Номинален импеданс - 8 Ω

Re 6.3 Ω

Fs 2500 Hz
	бр.
	8

	6
	Двуканален усилвател на мощност
	2х480 W. изходно напрежение 100 W
	бр.
	1

	7
	Мрежов звукоизточник/плейър
	Терминали

Входни:

• 1 x Digital Optical In

• 1 x Digital Coaxial In (Gold-plated)

• 1 x USB B In (for USB DAC)

• 2 x USB A In

• 1 x LAN in

Изходни:

• 1 x Digital Optical Out

• 1 x Digital Coaxial Out (Gold-plated)

• 1 x Analogue Out (RCA Gold-plated)

Аудио

USB DAC Sampling Frequency: 192 kHz

Line Output Level: 2.2V

Frequency Range: 4 - 90,000 Hz

S/N Ratio: > 112 dB

Dynamic Range: > 117 dB

Total Harmonic Distortion: < 0,0012%

Channel Separation: > 110 dB


	бр.
	1

	8
	Стойка за монтаж иа тонколона
	Стойка за професионална тонколона WG-502

Материал: метална основа и крака, сглобка по между им пластмаса

Регулиране на височината

Комплект с планка за монтаж на тонколона, която не е с отвор

Материал на планката: пластмаса

Височина в максимално разгънато състояние: 1.78м

Максимален товар: 35кг

Цвят: черен
	бр.
	8

	9
	Кабел за озвучителни тела
	2х2,5; Параметри: Conductor size: 2 x 1,50 mm2 Rated temperature: -20 / 70 °C at fixed installation Rated temperature: 300 / 300 V Conductor stranding: 48 x 0,200 mm Conductor material: Spiral pure red copper electrolytic refined. 101% IACS conductivity Strands diameter: 0,193 ± 0,005 mm
	л. м.
	150


Техническото оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:

· Да бъде ново и неупотребявано (техническото оборудване);

· Да бъде съобразен с всички стандарти за съвременно и качествено озвучаване и осветление на сцени.
В. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за  нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“: 

Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:

	№ 
	Наименование
	Характеристики на оборудването/обзавеждането
	Ед. мярка
	Количество

	
	ТЕХНИКА И СОФТУЕР ЗА БИБЛИОТЕКАТА
	
	
	

	1
	Преносим компютър
	Процесор: мин. 2Ghz

Видео карта: интегрирана. 

Оперативна
тамет: минимум 4 GB DDR3 1600 M Hz.

Твърд диск: минимум 500
GB

Външни портове: минимум 3 х US В порта, от които мин. 1 х USB 3.0. 1 х RJ45 мрежов порт
Аудио: Вградени говорители.
Мрежова карта: 10/100/1000 NIC. 
Оптично устройство: DVD.

Клавиатура: БДС кирилизация на клавиатурата от производителя.
Мишка: от производителя, оптична, 2 бутона + Scroll, USB интерфейс. 
Драйвери-Драйверите за OС WIN да се
поддържат и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя.СЕ маркировка.
	бр.
	2

	2
	Лазерно многофункционално устройство
	Технология на печата: Монохромен лазерен. Функции: Печат, копиране и сканиране. 
Скорост на печат: 30 стр./мин. или повече. Оптична разделителна способност, dpi: 1200x1200. 
Автоматичен двустранен печат. 
Локален интерфейс: USB 2.0, 
Драйвери - Драйверите за OС WIN да се поддържат и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя, 
Окомплектовка - захранващи и интерфейсни кабели. 
Консуматив: за минимум 7000 страници.
	бр
	1

	3
	Скенер
	Тип Flatbed. 
Резолюция 4800x4800 dpi. 
Тип А4. 
Файлови формати Microsoft Windows: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, GIF и др.; 
Максимален размер на сканираната област 216 x 297 mm. 
Дълбочина на цвета при сканиране 48-bit.
	бр.
	1

	4
	Библиотечен софтуер
	Обработка на книги, текуща регистрация на периодичен печат, аналитично описание на статии, библиографии, обработка на некнижни носители (CD, DVD и др.), заемна служба, тематични бюлетини, информационно обслужване, интернет каталог, модул „Каса“, изпращане и приемане на записи от други библиотеки, работещи със сходни продукти, модул за изграждане на пълнотекстови бази данни чрез сканиране, сервизни функции, администриране и др. Съобразен с всички стандарти за описание на библиотечни единици
	бр.
	1


Техническото оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:

· Да бъде ново и неупотребявано (техническото оборудване);

· Да бъде съобразен с всички стандарти за описание на библиотечни единици.
Г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“: Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:
	№ 
	Наименование
	Характеристики на оборудването/обзавеждането
	Ед. мярка
	Количество

	
	IV. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ
	
	
	

	1
	Табло за изложби
	Табло-витрина с алуминиева рамка, остъклена подвижна на колела с четири стъклени рафта, за вътрешно ползване

Размери минимум: 200см височина, 100см ширина и 40см дълбочина
	бр.
	10

	2
	Сгъваема пейка
	Сгъваема пейка със стоманена рамка и крака и седалка от HDPE пластмаса. Размери минимум: Дължина180см Ширина 25см  и Височина 43 см
	бр.
	40

	3
	Алуминиева стълба
	Тип: Трираменна. Работна височина – минимум 11,00 м. Тегло – максимум 35,00 kg
	бр.
	1

	4
	Архивен шкаф
	Шкаф за класьори – голям. Конструкция: метална заварена

Размери:

Минимум 195/90/40

Прахово покритие

Рафт: 4 броя - регулируеми

Ключалка с 2 броя секретен ключ
	бр.
	1

	5
	Архивен шкаф
	Шкаф за класьори – малък

Конструкция: метална заварена

Размери: минимум 100/90/40

Прахово покритие

Ключалка с 2 броя секретен ключ
	бр.
	1

	6
	Взломоустойчив сейф
	Възможност за фиксиране към основа. Прахово полимерно покритие.

Двоен корпус със специална защита против рязане и разбиване

Тристранно заключване.

Вътрешни размери в мм:

Височина:минимум 540 – Широчина: минимум 325 – Дължина: минимум 290
	бр.
	1

	7
	Мениджърски  стол
	Мениджърски стол с висока облегалка, изработен от черна еко кожа, газов механизъм за регулиране на височината, люлеещ механизъм – за люлеене или застопоряване в изправена позиция, настройване според тежестта на потребителя, пластмасова кръстачка и подлакътници.

Максимално натоварване до 120 кг.
	бр.
	5

	8
	Канапе
	Триместно. Протектори за защита на подови настилки. Тапицерия от висококачествена еко кожа клас V. Размери минимум: Височина на облегалката 82см и ширина 155см, Дълбочина на седалката 71см и Височина 40 см.
	бр.
	5

	9
	Бюро с контейнер
	Изработено от МДФ с покритие от висококачествен естествен дървен фурнир. Комплектът включва бюро, спомагателна маса и контейнер. Размери: 1600 х 800 х 760 мм.
	бр.
	3

	10
	Голямо бюро
	Изработено от МДФ с покритие от висококачествен естествен дървен фурнир. Комплектът включва бюро, спомагателна маса и контейнер. Размери  минимум : 

2000 х 1000 х 760 мм.
	бр.
	2

	11
	Сгъваема шатра
	Шатра за събития на открито.Рамка от неръждаема, боядисана стомана. Конструкция тип хармоника за бърз монтаж и демонтаж. Покрив от PVC покритие, 100% водоустойчивост и атмосферни влияния. Размери минимум: размер на шатрата - 4,5м/ш/x3м/д/x3,30м/в/
	бр.
	3

	12
	Закачалка
	Височина: 175 см. Материал: метално тяло с ПВЦ покритие, дървени накрайници. Поставка за чадъри. Минимум 4 броя куки за закачване на ниво 1 метър. Минимум 10 броя куки за закчване на дрехи. Въртене в горната част
	бр.
	5

	13
	Тоалетка
	Тоалетка с два шкафа и огледало. Материал ЛПДЧ плоскости. Габаритни размери:

· ширина: минимум 120 см

· дълбочина: минимум 30 см

· височина: минимум 150 см
	бр.
	5

	14
	Стелаж за книги - тип 1
	Метален, конзолен, едностранен, с размери:

Минимум 900/250/2200 мм височина; със 7 бр. работни рафта и покривен рафт. Прахово покритие.
	бр.
	7

	15
	Стелаж за книги - тип 2
	Метален, конзолен, едностранен, с размери: минимум 1000/250/2200 мм височина; със 7 бр.  работни рафта и покривен рафт. Прахово покритие.
	бр.
	7

	16
	Стелаж за книги - тип 3
	Метален, двустранен конзолен стелаж за книги с размери: минимум 1200/550/2200 мм височина; със 7 бр. работни рафта и покривен рафт. Прахово покритие.
	бр.
	4

	17
	Стелаж за книги - тип 4
	Метален сдвоен рафтов стелаж за книги с размери: минимум 4X1000/2x300/2600 мм височина; със 7 бр. работни рафта и покривен рафт. Прахово покритие.
	бр.
	5


Мебелите за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:

· Да отговарят на нормативните изисквания по БДС и EN или еквиваленти. 

· Да бъдат нови и неупотребявани;

· Да бъдат безопасни, лесни за обслужване, удобни за работа, функционални;

· Да не променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно;

· Да имат дълъг срок на експлоатация;
Забележка: 


Всички доставени активи при изпълнението на предмета на настоящата поръчка следва да са в пълно съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация и останалите части на документацията за поръчката, както и с добрите практики при изпълнението на подобни поръчки. 

[image: image1.png][image: image2.jpg][image: image3.jpg]