Техническа спецификация за изпълнение СМР с предмет:

“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „МЛАДОСТ ОТ О.Т.336, О.Т 335, О.Т. 87, О.Т. 83 ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ”

1. Общи положения

Дейностите ще се изпълняват в рамките на проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“.

Дейностите по техническите спецификации обхващат изграждането на две подпорни стени:

- ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛИЦА „ ПЕРСЕНК “ – УПИ XIV, в кв. 11

- ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛИЦА „ МЛАДОСТ “ - о.т. 336, о.т. 335, о.т. 87, о.т. 83 в гр. ЧЕПЕЛАРЕ

2. Предмет и обхват на СМР

1. ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛИЦА „ ПЕРСЕНК “ – УПИ XIV, в кв. 11

1.	Подпорната стена е решени като монолитна, стоманобетонова, гравитационна, масивна, с отвесна предна стена и наклонена задна стена.

2.	Нормативна стойност на кохезията – с = 0,0Мра

3.	Нормативна стойност на ъгъла на вътрешно триене - φн = 32°

4.	Модул на обща деформация на основата - Ео = 4600т/м2

5.	Обемно тегло на почвата – γ = 1.94т/м3

6.	Изчислително почвено натоварване – За съоръжението не е изготвян инженерно – геоложки доклад. При направения оглед на изкопа се разкрива земна основа от група „ А ” съгласно НППФ и е прието Rо= 0,35 Мра - изчислително натоварване за средно сбит среден пясък, независимо от влажността.

Статическите изчисления на подпорните стени са извършени съгласно „Норми за проектиране на подпорни стени” и “Норми за проектиране на плоско фундиране”.

Подпорните стени са осигурени за носеща способност на земната основа, срещу пробръщане и плитко хлъзгане.

Насипът зад стените да се изпълни от уплътнена чакълеста почва с φ = 40° на пластове от 40см, ръчно реден камък и трамбована глина с наклон към барбаканите Ф100 през 2,0м, разположени шахматообразно съгласно типов напречен профил.

Конструкцията на стените е стоманобетонова, скелетна, монолитно изпълнена с бетон клас С12/15 с fcd = 8,0Мра, бетон клас С16/20 с fcd = 10,7Мра, Ст В250 с fyd=217Мра, Ст В420 с fyd=365Мра.

Основите на стената са оразмерени за Rо = 0,35Мра / 3,5кг/м2 / -допустимо почвено натоварване за средно сбит среден пясък, независимо от влажността. При изпълнението на основите да се употребят бетон клас С12/15 с fcd = 8,0Мра, Ст В250 с fyd=217Мра, Ст В420 с fyd=365Мра, за стената и шапката - бетон клас С16/20 с fcd = 10,7Мра, Ст В250 с fyd=217Мра, Ст В420 с fyd=365Мра.

Подпорните стени са разделени на секции с деформационни фуги с d = 2см, оформени със стиропор и неопренов профил.

При изпълнението на СМР да се спазват указанията на Правилника по безопасност на труда при строителните и монтажните работи. Строителят е задължен да разработи конкретна инструкция за безопасно изпълнение на СМР, да ги доведе до знанието на ИТП и работниците и да контролира спазването им.

2. „ УЛИЦА „ МЛАДОСТ “ - о.т. 336, о.т. 335, о.т. 87, о.т. 83 в гр. ЧЕПЕЛАРЕ

1.	Подпорните стени са решени като монолитни, стоманобетонови, гравитационни, масивни, с отвесна предна стена и наклонена задна стена.

2.	Нормативна стойност на кохезията – с = 0,0Мра

3.	Нормативна стойност на ъгъла на вътрешно триене - φн = 32°

4.	Модул на обща деформация на основата - Ео = 4600т/м2

5.	Обемно тегло на почвата – γ = 1.94т/м3

6.	Изчислително почвено натоварване – За съоръжението не е изготвян инженерно – геоложки доклад. При направения оглед на изкопа се разкрива земна основа от група „ А ” съгласно НППФ и е прието Rо= 0,35 Мра - изчислително натоварване за средно сбит среден пясък, независимо от влажността.

7.	Натоварване успоредно на стената – от возило тип „ Н – 300 ”

Подпорните стени са осигурени за носеща способност на земната основа, срещу прeобръщане и плитко хлъзгане.

Насипът зад стените да се изпълни от уплътнена чакълеста почва с φ = 40° на пластове от 40см, ръчно реден камък и трамбована глина с наклон към барбаканите Ф100 през 2,0м, разположени шахматообразно съгласно типов напречен профил.

Конструкцията на стените е стоманобетонова, скелетна, монолитно изпълнена с бетон клас С12/15 с fcd = 8,0Мра, бетон клас С16/20 с fcd = 10,7Мра, Ст В250 с fyd=217Мра, Ст В420 с fyd=365Мра.

Основите на стената са оразмерени за Rо = 0,35Мра / 3,5кг/м2 / -допустимо почвено натоварване за средно сбит среден пясък, независимо от влажността. При изпълнението на основите да се употребят бетон клас С12/15 с fcd = 8,0Мра, Ст В250 с fyd=217Мра, Ст В420 с fyd=365Мра, за стената и шапката - бетон клас С16/20 с fcd = 10,7Мра, Ст В250 с fyd=217Мра, Ст В420 с fyd=365Мра.

Подпорните стени са разделени на секции с деформационни фуги с d = 2см, оформени със стиропор и неопренов профил.

При изпълнението на СМР да се спазват указанията на Правилника по безопасност на труда при строителните и монтажните работи. Строителят е задължен да разработи конкретна инструкция за безопасно изпълнение на СМР, да ги доведе до знанието на ИТП и работниците и да контролира спазването им.

3. Възложител

Кметът на община Чепеларе

Адрес на възложителя: УЛ. "БЕЛОМОРСКА" 44Б,

4. Период на изпълнение

Общият срок за изпълнение на услугата е до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение

........П.............П........

Славка Чакърова

Кмет

Община Чепеларе

Вярно с оригинала подписан на хартия!

* Заличена информация на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.